МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

## Лабораторна робота №33

з теоретичних основ електротехніки

“Дослідження пасивного чотириполюсника

змінного струму”

### Виконав Ревуцький Максим

Група ИВ-14, бригада 3

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

ЗМІННОГО СТРУМУ

МЕТА РОБОТИ:

1) оволодіння методикою експериментального дослідження пасивного чотириполюсника змінного струму;

2) визначення параметрів чотириполюсника та перевірка співвідношень встановлених для цих параметрів.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Скласти Т-подібну схему чотириполюсника з підключеними до неї приладами за схемою. Параметри елементів схеми встановлювати за вказівкою викладача.

А1

V2

2

Rн

А1

V2

f

U

a

б

Rш

1

1`

C

R

L

2`

2. Після перевірки схеми викладачем, підключити складене електричне коло до джерела енергії синусоїдного струму. Діюче значення вхідної напруги обирати за рекомендацією викладача.

3. При живленні з боку вхідних затискачів дослідити режими:

а) неробочого ходу (до затискачів 2-2’ увімкнути вольтметр);

б) короткого замикання (до затискачів 2-2’ увімкнути амперметр);

в) навантаження на активний опір Rн, значення якого задає викладач.

4. Дослідити режими неробочого ходу і короткого замикання чотириполюсника при зворотному ввімкненні.

| Режим |  | U1 | I1 | ϕ1 | U2 | I1 | Zн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Живлення на вхідних затискачах | Неробочий хід |  |  |  |  | 0 | 8 |
|  | Коротке замикання |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Zн=Rн |  |  |  |  |  |  |
| Живлення на вихідних затискачах | Неробочий хід |  |  |  |  | 0 | 8 |
|  | Коротке замикання |  |  |  | 0 |  | 0 |

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

1. За результатами експерименту обчислити комплексні значення вхідних опорів та перевірити справедливість співвідношення Z10/Z1k=Z20/Z2k

2. Визначити результатами вимірювань:

а) коефіцієнти A11, А12, А21, А22 і перевірити правильність їх співвідношення

б) характеристичні (вторинні) параметри: сталу передачі Г, сталу згасання А, сталу фази В, характеристичні опори Zc1, Zc2.

3. Користуючись [A] рівняннями чотириполюсника і визначеними дослідженням напругою та струмом навантаження, розрахувати напругу та струм джерела порівняно з їх дослідним значеннями.

4. Через коефіцієнти чотириполюсника визначити параметри його П-схеми заміщення.

5. Зробити висновки